恩施州建筑结构优质工程评审办法

第一章    总 则

第一条 为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》。鼓励建筑施工企业加强质量管理，争创优质工程，促进全州建筑工程结构质量不断提高，结合我州实际，参照《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2016,制订本办法。

第二条 恩施州建筑结构优质工程（以下简称州结构优质工程）是我州建筑结构工程质量的最高奖，是取得州级以上建筑协会组织评审的建筑结构优质工程的前置条件。州结构优质工程只对全州建筑工程进行评选，其它工程不在本办法评审范围内。

- 州结构优质工程的评审工作每年开展两次，由恩施州建筑业协会负责组织，成立“恩施州结构优质工程评审委员会”（以下简称评委会），评委会由州建筑业协会专家委员会成员中抽取组成。

第四条 申报参评州级“建筑结构优质工程”采取企业自愿并经工程建设、监理单位共同认可。

- 申报范围及条件

第五条 申报范围及规模

一、申报范围：

在全州范围内列入建设计划，符合相应基本建设程序，达到下述规模，并已正式新建开工的工程。

二、申报规模

1、住宅建筑：建筑面积在5000m2以上（含）的住宅单体工程；建筑面积在30000m2以上（含）的住宅（小区）群体工程。

2、公共建筑：建筑面积在3000m2以上（含）。

3、工业建筑：建筑面积在3000 m2以上（含）。

4、工程造价在1000万元以上各类专业结构工程或构筑物等市政基础设施工程。

5、工程造价在2000万元以上的工业设备安装工程。

三、申报结构优质工程同时应具备以下条件：

1、勘察设计符合国家现行工程建设强制性标准和城市规划的相关要求;

2、工程按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及相关法律、法规组织施工，施工质量为州内同类工程先进水平。

3、施工图设计文件按规定进行设计审查且合格;

4、有创州结构优质工程的质量目标和保证措施，具有鲜明质量特色和较高质量水平;

5、对涉及结构安全的主要内容必须要有验证性的检测报告（如地基基础承载力、沉降变形观测、主体结构质量等）；

6、在结构施工过程中未发生等级质量事故；

7、已申报州级安全文明施工现场且现场专家考核已经通过。

四、以下工程不列入评选范围

1、工程主体结构被隐蔽或保密的工程；

2、除不可抗力造成工期延误外，一次停工三个月或累计停工半年以上的工程；

3、工程实体质量、及各方责任主体质量行为不符合相关法律法规及强制性标准要求；

4、存在重大质量、安全隐患的工程。

5、地基基础及主体结构存在加固补强的质量行为；

6、工程实体质量出现超过设计规范要求的裂缝、有严重的质量缺陷；

7、建筑物沉降、主体结构垂直度超过有关规范及标准的允许偏差限值；

8、工程结构实体检测（混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋数量、楼板厚度、后植筋拉拔试验等）相关指标不符合设计及规范标准要求。

五、参评工程具有以下质量特色的可加分：

1.、使用先进施工技术并通过验收的工程可加0.5～3分。（建设部推广使用先进技术）

2、 QC成果、自创工法获奖及应用先进工法可加0.5～1分。

第三章 申报要求

第六条 申报资料受理和现场核查由恩施州建筑业协会负责。

第七条 工程开工时要制定创优目标，在正式施工后的一个月内，由总承包单位填写《恩施州建筑结构优质工程创建申请表》（附表），经县、市建设主管部门、建设单位、监理企业审核推荐，并签章齐全后报送州建筑业协会进行申请备案；主体结构封顶后（装饰装修前）提交《恩施州建筑结构优质工程审核申报表》及其他申报资料进行现场审核申报。协会接到《审核申报表》及相关资料后，在主体结构工程验收后组织专家进行总体核查。经审核同意申报的项目必须在施工现场大门显著位置悬挂“恩施州建筑结构优质工程创建牌”

第八条 申请申报资料的内容：

1、分阶段提交恩施州建设工程结构优质工程奖《创建申请表》、《审核申报表》各一式三份（见附件）；

2、工程立项批文、规划许可证、施工图设计审查批准书、中标通知书、施工许可证（复印件注明原件存放单位并加盖单位公章）各一份；

3、工程施工组织设计或施工方案一份；

4、创结构优质工程质量目标和保证措施一份；

5、工程结构质量特色介绍材料和质量评价一份；

6、地基基础、主体结构等重要分部工程质量验收文件一份；

7、反映重要部位隐蔽工程施工质量的过程影像资料；

8、项目所在地行政主管部门的“危大工程”证明材料。证明有无危险性较大的分部分项工程或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，是否聘请及通过了专家论证。

第九条 申报材料的要求：

1、表内有关单位签署意见的各栏内，必须签署对工程质量的具体评价意见，不得签署类似“同意申报”的模糊性意见。

2、申报材料所填内容必须真实准确，涉及建筑面积、结构类型、等方面的内容必须与工程实际情况一致，若有差异，必须有相应的变更手续和证明文件。

3、申报资料中提供的文件印章等必须清晰。

4、申报资料应统一用A4纸打印装订整齐，并注明XX年度恩施州结构优质工程申报材料。

第十条 评选标准及程序

1、评选州结构优质工程，以有关建设工程质量法律、法规及国家现行工程建设强制性标准和《恩施州建筑结构优质工程评分标准》（见附件）为依据，遵循优中选优的原则，按照《评分标准》，核查得分85分为基本推荐分，85分以上(（含85分）)的项目方可参评获奖。

2、申报单位申报工程的地基与基础工程、主体结构工程等两个分部分项工程完成后应通知恩施州建筑业协会，协会在州建筑业协会专家库中根据评审项目情况抽选3名专家组成现场核查组（设组长1名），对申报单位的分部分项进行适时逐项现场核查。

申报的工程完成主体验收后应通知恩施州建筑业协会进行总体申报核查。

申报工程施工过程中恩施州建筑业协会可以随时对申报建设工程的施工过程进行抽（核）查。

核查的主要内容：

- 听取施工单位对工程特点、难点、施工技术及保证质量措施以及各分部分项工程验收情况和质量特色介绍。

- 实地检查工程观感质量，并对工程结构进行实测实量。凡是核查组人员要求查看或检测的部位，被查施工企业都必须予以主动协同配合，不得以任何理由回避拒绝。

- 查阅工程有关技术资料，核实资料是否真实、准确、完整。

- 按《评分标准》现场打分，对工程核查情况进行综合评价，由核查组向评审委员会汇报核查情况。

3、州评委会根据工程申报材料及核查情况，通过专家现场审查、评委会讨论、评议。确定获奖工程，通过相关媒体向社会公布。

五    奖励

第十一条 获得恩施州结构优质工程奖的工程项目，由恩施州建筑业协会对施工企业、监理单位以及主要参建单位颁发荣誉证书，并在相关媒体上公布。对获奖工程的项目经理颁发荣誉证书，作为个人业绩考核依据。

第十二条 为了鼓励企业积极开展创优活动，提倡建设单位及招标代理机构采取适当措施鼓励企业创州结构优质工程。

六    附则

第十三条 评申报评选工作，应坚持高标准、严格要求、认真审查的原则进行推荐申报。

第十四条 申报单位要严肃认真、不得弄虚作假，对违反者，视情节轻重给予批评至撤消申报、取消获奖资格，并记入诚信体系。对获奖工程一旦发现质量问题经核查后，由评委会予以取消、收回荣誉证书并在相关媒体上公布。

第十五条 核查及评审人员要秉公办事，廉洁自律，坚持严格、公正、公平的工作态度，进行结构优质工程的核查、评审，把真正能够起到观摩、示范作用的工程评选出来，以此推动我州工程质量水平向更高的目标不断发展。

第十六条 本办法由恩施州建筑业协会负责解释。

第十七条 本办法自发布之日起施行。

附：1、《恩施州建设工程结构优质工程创建申请表》

2、《恩施州建设工程结构优质工程审核申报表》

3、恩施州建筑结构优质工程评分标准

附件1 　　　  恩施州建筑结构优质工程创建申请表

年     月     日

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 | 万元/ M2 | 结构类型 |  | 结构层数 |  |
| 建设单位 |  |  | 负责人 |  |  |
| 设计单位 |  |  | 负责人 |  |  |
| 地勘单位 |  |  | 负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 法人代表 |  |  |
| 项目经理 |  |  | 电话 |  |  |
| 计划 开竣工日期 |  |  | 主体计划 验收日期 |  |  |
| 申 请 阶 段 各 方 意 见 | 施工总承包单位（章） 公司技术负责人（签字） 日期： |  |  |  |  |
|  | 建设单位意见（章） 甲方代表（签字） 日期： |  |  |  |  |
|  | 监理单位（章） 质量总监（签字） 日期： |  |  |  |  |
|  | 项目所在地质量监督部门（章） 质量监督部门负责人（签字） 日期： |  |  |  |  |

附件2：

恩施州建筑结构优质工程审核申报表

申报单位（章）                                     年     月     日

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 工程规模 |  |
| 设计单位 |  | 结构类型 |  |
| 监理单位 |  | 结构层数 |  |
| 开工日期 |  | 项目经理 |  |
| 验收日期 |  | 联系电话 |  |
| 各 方 面 推 荐 意 见 | 建设单位意见（章） |  |  |
|  | 监理单位意见（章） |  |  |
|  | 县（市）住建主管部门监督推荐意见（章） |  |  |

附件三

恩施州建筑结构优质工程

评分标准

1、总则

1．1 为统一和规范恩施州建筑结构优质工程评审，促进该项工作健康有序地发展，根据国家有关建设工程质量的法律、法规及工程建设强制性标准和《恩施州建筑结构优质工程评审办法》，结合州内实际，制定本评分标准。

2、评分方法

2．1 州结构优质工程核查时，核查组对申报工程的地基与基础工程、混凝土结构工程、钢结构工程、砌体结构工程等四个分部的性能检测项目、质量记录项目、允许偏差项目、观感质量项目等四个方面进行核查。

2．2 评分表包括各分部的性能检测项目、质量记录项目、允许偏差项目、观感质量项目等4个分项核查评分表和一张核查评分汇总表。

2．3 分项核查评分表中各核查项目得分应为对照核查标准所得分数之和，每分项表得分应为表内各检查项目实得分数之和。

2．4 性能检测项目的检测指标一次检测达到设计要求及规起规定的应为一档，取100% 的分值;按相关规范规定，经过处理后满足设计要求及规范规定的应为二档，取70% 的分值。

2．4 .1 检查方法:核查性能检测报告。

2.5 质量记录评价方法应符合下列规定:

2.5.1 检查标准:材料、设备合格证、进场验收记录及复试报告、施工记录及施工试验等资料完整，能满足设计要求及规范规定的应为一档，取100% 的分值;资料基本完整并能满足设计要求及规范规定的应为二档，取70% 的分值。

2.5.2 检查方法:核查资料的项目、数量及数据内容。

2.6 允许偏差评价方法应符合下列规定:

2.6.1 检查标准:检查项目90%及以上测点实测值达到规范规定值的应为一档，取100% 的分值;检查项目80%及以上测点实测值达到规范规定值，但不足90% 的应为二档，取70% 的分值。

2.6.2 检查方法:在各相关检验批中，随机抽取5 个检验批，不足5 个的取全部进行核查。

2.7 观感质量评价方法应符合下列规定:

2.7.1 检查标准:每个检查项目以随机抽取的检查点按"好"、"一般"给出评价。项目检查点90% 及其以上达到"好"，其余检查点达到"一般"的应为一档，取100% 的分值;项目检查点80%及其以上达到"好"，但不足90% ，其余检查点达到"一般"的应为二档，取70% 的分值。

2.7.2 检查方法:核查分部(子分部)工程质量验收资料。

2.8 对结构工程中同时具有混凝土、钢结构、砌体、屋面的项目，其权重值分配按下表进行，并根据实际情况作出分配：

| 结构形式 | 权 重 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地基与基础 | 混凝土 | 砌体 | 钢结构 | 备 注 |
| 砖混结构 | 20 | 30 | 50 | 0 |  |
| 钢结构 | 10 | 0 | 30 | 60 |  |
| 框架框剪结构 | 15 | 70 | 15 | 0 |  |

注：特殊结构的项目如大型钢结构厂房、大跨度膜结构工程、装配式结构工程，评价小组可根据现场实际情况，与施工、监理单位及有关单位技术人员商议权重值比例。钢结构工程中同时有混凝土和砌体时，其权重值根据工程量大小划分。

2.9 各分部分项核查要点

|  | 检查标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 桩身质量检验 | 桩身质量检验→次检测结果为90%及其以上达到I 类桩，其余达到H 类桩时应为一档，取100% 的分值;一次检测结果为80% 及其以上，但不足90%达到I 类桩，其余达到E 类桩时应为二档，取70% 的分值。 | 核查桩身质量检验报告 |
| 地下渗漏水检验 | 无渗漏、结构表面元1显渍的应为一档，取100% 的分值;无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面积(包括墙、顶、地面)的1/1000 ，任意100m2 防水面积不超过1 处，每处面积不大于O. 1 旷的应为二档，取70% 的分值 | 核查地下渗漏水检验记录，也可现场观察检查 |
| 地基沉降观测 | 要求进行沉降变形观测的工程，施工期间按设计要求设置沉降观测点，记录完整，各观测点沉降值符合设计要求的应为一档，取100% 的分值;施工期间观测点设置滞后或不够完整，各观测点沉降值符合设计要求的应为二档，取70% 的分值 | 核查沉降观测报告 |
| 混凝土强度检验 | 结构实体、混凝土强度应按不同强度等级分别验证，检验方法宜采用同条件养护试件方法，检验符合规范规定的应为一档，取100% 的分值;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定的应为二档，取70% 的分值 | 核查混凝土结构子分部工程验收资料 |
| 结构实体钢筋保护层厚度检验 | 梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度，结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到90%及以上时应为一档，取100% 的分值;一次检测合格率小于90%但不小于80%时，可再抽取相同数量的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到90%及以上时应为二档，取70% 的分值。 抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规定允许偏差的1. 5 倍。 | 现场查看 |
| 焊缝内部质量检测 | 1)检查标准:设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用无损探伤进行内部缺陷的检验，其评定等级、检验等级及检验比例应符合表5.2.2-1 的规定。焊缝检验返修率不大于2%时应为一档，取100% 的分值;返修率大于2% ，但不大于5% 时应为二档，取70%的分值。所有焊缝经返修后均应达到合格质量标准。 | 现场查看 |
| 高强度螺栓连接副紧固质量检测 | 1)检查标准:高强度螺栓连接副终拧完成1h 后， 48h 内应进行紧固质量检查，其检查标准应符合规定。 高强度螺栓连接副紧固质量检测点优良点达到95%及以上，其余点达到合格点时应为一档，取100% 的分值;当检测点优良点达到80% 及以上，但不足95%时，其余点达到合格点时应为二档，取70%的分值。 | 现场查看 |
| 钢结构涂装质量检测 | 钢结构涂装后，应对涂层干漆膜厚度进行检测，其检测标准应符合《建筑工程施工质量评价标准》GBJT50375 一2016表5.2.2-3 的规定。全部涂装干漆膜厚度检测点优良点达到95%及以上，其余点达到合格点时应为一档，取100% 的分值;当检测点优良点达到80%及以上，但不足95% 时，其余点达到合格点时应为二档，取70% 的分值。 | 现场查看 |
| 砌体 | 1) 砂浆强度、混凝土强度检测标准和方法应符合设计要求 - 2) 全高砌体垂直度，全高不大于10m 时垂直度允许偏差不应大于10mr丑。全高大于10m 时垂直度允许偏差不应大于20mm。全高垂直度允许偏差各检测点均达到规范规定值的应为一档，取100% 的分值;各检测点80% 及以上达到规范规定值，但不足100% 的应为二档，取70%的分值。抽样检测结果中，不合格点的最/二偏差均不应大于本标准规定允许偏差的1. 5 倍。 | 现场查看 |

3、核查评分表

附件：核查评分表分表

表1.0.0州结构优质工程核查评分汇总表；

表1.1.1地基与基础工程性能检测项目及评分表；

表1.1.2地基与基础工程质量记录项目及评分表；

表1.1.3地基及基础工程允许偏差项目及评分表；

表1.1.4地基与基础工程观感质量项目及评分表；

表1.2.1混凝土结构工程性能检测项目及评分表；

表1.2.2混凝土结构工程质量记录项目及评分表；

表1.2.3混凝土结构工程允许偏差项目及评分表；

表1.2.4混凝土结构工程观感质量项目及评分表；

表1.3.1钢结构工程性能检测项目及评分表；

表1.3.2钢结构工程质量记录项目及评分表；

表1.3.3钢结构工程允许偏差项目及评分表；

表1.3.4钢结构工程观感质量项目及评分表；

表1.4.1砌体结构工程性能检测项目及评分表；

表1.4.2砌体结构工程质量记录项目及评分表；

表1.4.3砌体结构工程允许偏差项目及评分表；

表1.4.4砌体结构工程观感质量项目及评分表；

表1.0.0        州结构优质工程核查评分汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 |  | 万元/ M2 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 结构层数 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 地勘单位 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 计划 开竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 主体计划 验收日期 |  |  |  |  |  |
| 实得分 表 格 分 部 分 项 |  |  | 表1 | 表2 | 表3 |  | 表4 |  | 汇总 |  | 说 明 |  | 总 得 分 |
| 地基与基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 权值比重按《评分标准》2.8条执行 |  |  |
| 主 体 结 构 | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加分情况（详请可在核查评语中列出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 现场核查组组长（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.1.1

# 地基与基础工程性能检测项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 地基承载力 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 复合地基承载力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桩基单桩承载力及桩身质量检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下渗漏水检验 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地基沉降观测 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 地基与基础工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.1.2

# 地基与基础工程质量记录项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 钢筋、水泥、外加剂合格证、进场验收记录及复试报告，混凝土进场塌落度测试记录 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制桩合格证及进场验收记录、桩强度试验报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 地基处理、验槽、钎探施工记录 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制桩接头施工记录 打（压）桩及试桩施工记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灌注桩成孔、钢筋笼、混凝土灌注桩浇筑施工记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水层施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 有关地基材料配合比试验报告 压实系数、桩体及桩间土干密度试验报告 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土试件强度评定报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制桩龄期及试件强度试验报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防水材料配合比试验报告 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 地基与基础工程质量记录得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.1.3

# 地基及基础工程允许偏差项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 天然地基标高及基槽尺寸偏差 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 复合地基桩位偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打（压）桩桩位偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌注桩桩位偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防水卷材、塑料板搭接宽度偏差 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 地基与基础工程允许偏差得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.1.4

# 地基与基础工程观感质量项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 地基、复合地基 |  | 标高、表面平整、边坡 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 桩基 |  | 桩头、桩顶标高、场地平整 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下防水 |  | 表面质量、细部处理（施工缝、变形缝、穿墙管、预埋件、孔口、坑池等） | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 应得分合计 地基与基础工程观感质量得分= ×10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.2.1

# 混凝土结构工程性能检测项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 结构实体混凝土强度 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构实体钢筋保护层厚度 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | 结构实体位置与尺寸偏差 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 混凝土结构工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.2.2

# 混凝土结构工程质量记录项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 钢筋、混凝土拌合物合格证、进场坍落度测试记录、进场验收记录，钢筋复试报告，钢筋连接材料合格证及复试报告 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预制构件合格证、出厂检验报告及进场验收记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预应力锚夹具、连接器合格证、出厂检验报告、进场验收记录及复试报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 预拌混凝土进场工作性能测试记录 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装配式结构安装施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预应力筋安装、张拉及灌浆封锚施工记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 试验 |  | 混凝土配合比试验报告、开盘鉴定报告 | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土试件强度试验报告及强度评定报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无粘结预应力筋防水检测记录、预应力筋断丝检测记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装配式构件安装连接检验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 混凝土结构工程质量记录得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.2.3

# 混凝土结构工程允许偏差项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 混凝土现浇结构 |  | 轴线位置 | 墙、柱、梁8mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高 | 层高±10mm，全高±30mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高垂 直度 | H≤300mm H/30000+20mm H>300mm H/10000且≤80mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 8mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装配式结构 |  | 轴线位置 | 柱、墙8mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 梁、板5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高 | 柱、梁、墙板、楼板底面±5mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构件搁置长度 | 梁、板±10mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 混凝土结构工程允许偏差得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.2.4

# 混凝土结构工程观感质量项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 露筋 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 蜂窝 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 孔洞 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 夹渣 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 疏松 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 裂缝 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 连接部位缺陷 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外形缺陷 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 外表缺陷 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 混凝土结构工程观感质量得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.1

# 钢结构工程性能检测项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 焊缝内部质量 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高强度螺栓连接副紧固质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防腐涂装 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防火涂装 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 钢结构工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.2

# 钢结构工程质量记录项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 钢材、焊材、紧固连接件出厂合格证，进场验收记录，复试报告 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加工件出厂合格证（出厂检验报告）及进场验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火及防腐涂装材料出厂合格证、出厂检验报告、进场验收记录，耐火极限、涂层附着力试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工 记录 |  | 焊接施工记录 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预拼装及构件吊装记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网架结构屋面施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高强度螺栓连接副施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊缝外观及焊缝尺寸检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 试验 |  | 网架结构节点承载力试验记录 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高强度螺栓预拉力复验报告及螺栓最小荷载试验报告、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告、摩擦面抗滑移系数检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊接工艺评定报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金属屋面系统抗风能力试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 钢结构工程质量记录得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.3

# 钢结构工程允许偏差项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 柱脚底座中心线对定位轴线偏移或支座锚栓偏移5mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构尺寸 |  | 单层结构整体垂直度H/1000，且≤25mm | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多层结构整体垂直度（H/2500+10，）且≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主体结构整体平面弯曲L/1500，且≤25mm | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢管结构 |  | 总拼完成后挠度值≤1.15倍设计值 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面工程完成后挠度值≤1.15倍设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 钢结构工程允许偏差得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.3.4

# 钢结构工程观感质量项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 焊缝外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 普通紧固件连接外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高强度螺栓连接外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主体钢结构构件表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢网架结构表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 普通涂层表面质量 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 防火涂层表面质量 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | 压型金属板安装质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢平台、钢梯、钢栏杆安装外观质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 钢结构工程观感质量得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4.1

# 砌体结构工程性能检测项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 砂浆强度 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土强度 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 全高砌体垂直度 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 性能检测项目分值40分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 砌体结构工程性能检测得分= ×40= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4.2

# 砌体结构工程质量记录项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 水泥、砌体、预拌砌筑砂浆合格证，进场验收记录；水泥、砌块复试报告 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 构造柱、圈梁施工记录 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砌筑砂浆使用施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 砂浆、混凝土配合比试验报告 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂浆、混凝土试件强度试验报告及强度评定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平灰缝砂浆饱满度检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 质量记录项目分值30分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 砌体结构工程质量记录得分= ×30= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4.3

# 砌体结构工程允许偏差项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70% |  |  |
| 1 | 轴线位移 |  | 10mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 层高垂直度 |  | 5mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 上下窗口偏移 |  | 20mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 允许偏差项目分值20分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 砌体结构工程允许偏差得分= ×20= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4.4

# 砌体结构工程观感质量项目及评分表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 砌筑留槎 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 过梁、压顶 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 构造柱、圈梁 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌体表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网状配筋及位置 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 组合砌体及马牙槎拉结筋 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 预留孔洞、预埋件 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 细部质量 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 观感质量项目分值10分。 应得分合计： 实得分合计： 实得分合计 砌体结构工程观感质量得分= ×10= 应得分合计 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |